| Best Water Technology | Паспорт безопасности в соответствии с Директивами ЕС 2001/58/EG |  | Best Water Technology |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фирменное обозначение вещества/ препарата |  |  |  |
| 1.1 Обозначение вещества/ препарат |  | Benamin O2 aktiv |  |
| 1.2 Применение вещества/препарата 1.3 Название фирмы 1.3.1 Контактное лицо 1.4 Служба неотложной помощи: 1.5 Разработан/переработан: 2. Состав/Данные по компонентам продукта 2.1 Химические характеристики (отдельное вещество) 2.1.1 Описание 2.1.2 Опасные ингредиенты Тройная соль из пероксомоносульфата калия, гидросульфата калия, сульфата калия 2.1.3 Идентификационный номер 3. Возможная опасность 3.1 Обозначение опасности 3.2 Особая опасность для человека и окружающей среды 4. Оказание первой медицинской помощи 4.1 Общие рекомендации 4.2 При вдыхании 4.3 При попадании на кожу 4.4. При попадании в глаза 4.5 При глотании 4.6 Советы для врача 4.6.1 Возможные симптомы 5. Мероприятия по борьбе с пожаром 5.1 Подходящие средства огнетушения 5.2 Средства, не подходящие для огнетушения из соображений безопасности 5.3 Особая угроза воздействия вещества, продуктов его сгорания или газов, возникающих при сгорании 5.4 Специальные средства защиты 5.5 Прочие указания 6. Мероприятия при непреднамеренном высвобождении продукта 6.1 Меры предосторожности, необходимые для человека 6.2 Мероприятия по защите окружающей среды 6.3 Методы очистки/сбора 7. Применение и хранение 7.1 Применение 7.1.1 Рекомендации по правильному обращению 7.1.2 Рекомендации по пожаро- и взрывозащите 7.2 Хранение 7.2.1 Требования к рабочим помещениям и емкостям 7.2.2 Указания по совместному хранению 7.2.3 Прочие данные по условиям хранения 7.2.4 Класс хранения по VCI 8. Ограничение взрывоопасности и индивидуальные средства защиты 8.1 Дополнительные рекомендации по оформлению рабочего помещения 8.2 Предельно допустимые значения компонентов продукта, которые следует контролировать на рабочем месте 8.2.1 № CAS, обозначение вещества, вид, значение, единицы 8.2.2 Прочие указания 8.3 Индивидуальные средства защиты 8.3.1 Защита органов дыхания 8.3.2 Защита рук 8.3.3 Защита глаз 8.3.4 Защита тела 8.3.5 Общие мероприятия по защите 8.3.6 Гигиенические мероприятия 9. Физические и химические свойства 9.1 Внешний вид 9.1.1 Форма 9.1.2 Цвет 9.1.3 Запах 9.2 Данные, относящиеся к требованиям безопасности (значение, диапазон, метод – 65/548/EG) 9.2.1 Значение рН Т= 20°C 9.2.2 Изменение состояния, температура плавления 9.2.3 Температура вспышки 9.2.4 Воспламеняемость (в твердом/ газообразном состоянии) 9.2.5 Температура воспламенения 9.2.6 Самовоспламеняемость 9.2.7 Свойства, способствующие распространению пожара 9.2.8 Взрывоопасность 9.2.9 Пределы взрываемости нижний/ верхний 9.2.10 Давление пара (TI) 20ºС 9.2.11 Плотность (насыпной вес) при (TI) 20ºС 9.2.12 Растворимость T=20ºС 9.2.13 Коэффициент распределения н-октанол/вода 9.2.14 Вязкость T=ºС 9.2.15 Испытание отделения растворителя 9.2.16 Содержание растворителя 9.3 Прочие данные 10. Стабильность и реакционная способность 10.1 Условия, возникновение которых не следует допускать 10.2 Вещества, контакта с которыми следует избегать 10.3 Опасные продукты разложения 10.4 Прочие данные 11. Данные по токсикологии 11.1 Токсикологические испытания 11.1.1 Острая токсичность 11.1.2 Специфические симптомы при испытании на животных 11.1.3 Раздражающее и разъедающее действие 11.1.4 Сенсибилизация 11.1.5 Последствия повторяющегося или длительного воздействия 11.1.6 Влияние на возникновение раковых и наследственных заболеваний, на бесплодие 11.1.7 Прочие данные 11.2 Практический опыт 11.2.1 Одноступенчатые наблюдения 11.2.2 Прочие наблюдения 11.3 Дополнительные примечания 12. Экологические данные 12.1 Данные по выведению (персистенция и способность к расщеплению) 12.2 Поведение в окружающей среде 12.3 Экотоксические воздействия 12.3.1 Токсичность для водных бассейнов 12.3.2 Поведение в очистных сооружениях 12.4 Прочие экологические данные 12.4.1 Химическое потребление кислорода (CSB) мг/кг 12.4.2 Биологическое потребление кислорода через 5 дней (BSB5) мг/г 12.4.3 Адсорбируемые органические галогеновые соединения (АОХ) 12.4.4 По рецептуре содержит следующие тяжелые металлы и соединения, Директивы ЕС № 74/464EWG 12.4.5 Общие рекомендации 13. Рекомендации по утилизации 13.1 Продукт 13.1.1 Рекомендации 13.1.2 Код, наименование отходов, обязанность предоставления документации 13.2 Использованные емкости 13.2.1 Рекомендации 13.2.2 Рекомендуемое моющее средство 14. Требования к транспортировке 14.1 Транспортировка по суше ADR/RID и GGVS/GGVE 14.1.1 Класс 14.1.2 Группа упаковки 14.1.3 № опасности 14.1.4 Номер UN 14.1.5 Обозначение товара 14.2 Транспортировка морским транспортом IMDG/GGVSee 14.2.1 Класс 14.2.2 Номер UN 14.2.3 PG 14.2.4 № EMS 14.2.5 MFAG 14.2.6 Загрязнение моря 14.2.7 Страница IMPG 14.2.8 Правильное техническое название 14.3 Транспортировка воздушным транспортом ICAO-TI и IATA-DGR 14.3.1 Класс 14.3.2 Номер UN/идентификац. номер 14.3.3 PG 14.3.4 Правильное техническое название 15. Предписания 15.1 Обозначение в соотв. с Директивами ЕС 15.1.1 Обозначение 15.1.2 Буквенное обозначение, обозначение опасности 15.1.3 Компоненты, определяющие опасность 15.1.4 Возможные риски 15.1.5 Возможные опасности 15.1.6 Особое обозначение 15.2 Предписания, действующие в стране использования 15.2.1 Указания по ограничению времени работы с продуктом 15.2.2 Постановление о помехах 15.2.3 Классификация в соответствии с VBF (Постановление о горючих жидкостях) 15.2.4 Техническое руководство «Воздух» 15.2.5 Класс опасности для воды (WGK) 15.2.7 Прочие предписания (Австрийский закон о химических веществах) 16. Прочие данные 16.1 Список схожих рисков 16.2 Изменено: |  | Дезинфицирующее и окисляющее средство для очистки воды плавательных бассейнов BWT – AG Вальтер Зиммер Штр. 4 5310 Мондзее, Австрия Тел.: +43-(0)6232-5011-0 Факс: +43-(0)6232-5011-1229 Дипл. инж. Л. Нагль Тел.: +43-(0)6232-5011-1505 Справочно-информационная служба по отравлениям, г. Вена Тел.: +43-(0)1-406 43 43 10.12.2003 № CAS: % массы: Ссылка на Буквенный опасность: указатель: 70693-62-8 > 90 8-22-34 С, О № EWG: 274-778-7 № INDEX: Едкое вещество, поддерживает горение. Пожароопасно при соприкосновении с горючими веществами. При глотании опасно для здоровья Вызывает химический ожог. Вывести пострадавшего на свежий воздух. Немедленно снять загрязненную веществом одежду. Вывести пострадавшего на свежий воздух, обеспечить покой. При жалобах обратиться к врачу. Немедленно смыть большим количеством проточной воды. При продолжительном раздражении кожи обратиться к врачу. Оттянуть веки и немедленно начать промывание глаз проточной водой. Обратиться к глазному врачу. Прополоскать рот, обильное питье. Немедленно обратиться к врачу. - - Вода, водяной туман - В случае пожара возможно образование опасных газов. Полный комплект защитной одежды Сам продукт не горит. Охладить емкости, которым угрожает опасность, водой из ствола-распылителя Использовать средства индивидуальной защиты. Не допускать попадания продукта в канализацию/ поверхностные воды/грунтовые воды. Механический сбор продукта. Остатки смыть большим количеством воды. При правильном применении не требуются особые мероприятия. Защищать от воздействия высоких температур и увлажнения. Не допускать попадания в глаза, на кожу и слизистые. Не смешивать с другими химическими веществами. Не пересыпать в другие емкости. Не хранить рядом с горючими веществами. Сам продукт не горит, но поддерживает горение. Хранить в сухом прохладном помещении в хорошо закрытых оригинальных емкостях. Остатки продукта никогда не ссыпать обратно или в запасные емкости. Не хранить вместе с горючими веществами и с продуктами. Хранить в сухом, прохладном месте (ниже 30ºС). 8 - - - ПДК нет - Резиновые перчатки Защитные очки. - Избегать попадания в глаза. Не хранить рядом с продуктами питания и напитками. Не принимать пищу и не пить во время работы. Мыть руки/лицо перед перерывом и по окончании работы. - твердое вещество (таблетки) белый без запаха 2-3 (при 10 г/л воды) не прим. не прим. не прим. не прим. не прим. не прим. не прим. нет не прим. не прим. 250 г/л воды не прим. - не прим. не прим. - Реакции с горючими веществами, загрязняющими веществами, восстановителями, щелочами. Щелочи, горючие вещества Диоксид серы, кислород - Острая оральная токсичность LD50 > 2000 мг/кг для крыс Глаза/кожа: раздражающее действие Сенсибилизации нет. - - Действует раздражающе на кожу и слизистые. Вдыхание и глотание могут привести к химическому ожогу дыхательных путей, легких или желудка. - - - - Daphna magna ЕС50 5,3 мг/л (24 часа) - Нет биологического поглощения кислорода - - - В сточной воде происходит быстрое сокращение или разложение на гидросульфат калия и кислород. - Отправлять на сборный пункт/свалку специального мусора, т.к. требуется химическая обработка. Не бросать остатки в бытовые отходы. 16 09 04* - окисляемые вещества, не названные в другой связи Австрия: 51540 – прочие соли, легко растворимые. Емкости после опорожнения, мойки водой и сушки пригодны для повторного использования или утилизируются в соответствии с местными нормами. Вода 8 III 80 3260 Едкое кислое неорганическое твердое вещество, (пероксимоносульфат калия) 8 8150-1 III 8-15 760 - 8150-1 CORROSIVE SOLIDS, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (пероксимоносульфат-бисульфат калия) 8 3260 III CORROSIVE SOLIDS, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (пероксимоносульфат-бисульфат калия) Продукт имеет обозначение в соответствии с Директивами ЕС/Законом об опасных веществах/Законом о химических веществах Xi – раздражающее действие Пероксимоносульфат натрия R 8 Пожароопасно при контакте с горючими веществами R 22 Опасно для здоровья при глотании R 34 Вызывает химические ожоги S 1/2 Держать в запертом помещении, в недоступном для детей месте S 26 При попадании в глаза тщательно промыть водой и обратиться к врачу S 36/37 При работе носить защитную одежду и перчатки S 45 При несчастном случае или недомогании немедленно обратиться к врачу (если возможно, показать врачу этикетку или паспорт безопасности) не прим. не прим. не прим. WGK 1: небольшая опасность для воды Австр. закон о химических веществах: требуется присвоение обозначения Не прим. = не применимо R 8 Пожароопасно при контакте с горючими веществами R 22 Опасно для здоровья при глотании R 34 Вызывает химический ожог 1-2-7-14-16 |  |
| Данные, приведенные в этом Паспорте безопасности, относятся только к указанному продукту; но в случае использования продукта вместе с другими материалами или общей обработки вместе с другими материалами эти данные могут уже не соответствовать действительности. Данные определены с учетом сегодняшнего уровня наших знаний и опыта, они служат для описания продукта с целью принятия соответствующих мер безопасности, но они не могут служить гарантией определенных свойств и качеств продукта. |  |  |  |